13.AI-Fabric方案配置部署指导 -刘秘丹

# 一、智能无损网络配置方法

智能无损网络的配置，主要分为5大模块：配置QoS策略、配置ROCE报文入队、配置全局PFC报文采样时间以及死锁检测、配置全局MMU、配置接口ECN水线和MMU规划

| 功能模块 | 说明 |
| --- | --- |
| 配置QoS策略 | 通用配置，不同角色的设备配置一致 |
| 配置ROCE报文入队 | 通用配置，不同角色的设备配置一致 |
| 配置全局PFC报文采样时间以及死锁检测 | 通用配置，不同角色的设备配置一致 |
| 配置全局MMU | 不同芯片的设备全局的headroom值不同，需根据实际情况调整 |
| 配置接口ECN水线和MMU规划 | 不同芯片的设备接口下ECN水线和headroom规划不同，需根据实际情况调整 |

由于PFC的XOFF水线、HEADROOM值规划、ECN门限等参数不同设备不同，详细参数可参考如下excel

AIGC部署参数推荐

配置QoS策略

Plain Text Hostname(config)# qos-queue compatible enable //配置队列兼容模式，确保cos值与队列一一映射，避免因队列映射错误导致配置不生效 Hostname(config)# mls qos scheduler drr Hostname(config)# drr-queue bandwidth 30 1 1 1 1 70 0 0 Hostname(config)# queueing wred Hostname(config)# qos wred-ecn statistics sample-period 1 Hostname(config)#

配置ROCE报文入队

Plain Text #配置匹配ROCE-CNP控制报文的ACL Hostname(config)# expert access-list extended RoCEv2-Cnp Hostname(config)# 10 permit udp any any any any eq 4791 dscp 35 #配置匹配ROCE-数据报文的ACL Hostname(config)# expert access-list extended RoCEv2-Data Hostname(config)# 10 permit udp any any any any eq 4791 #配置class-map匹配ACL Hostname(config)# class-map RoCEv2-Data Hostname(config-cmap)# match access-apply RoCEv2-Data Hostname(config-cmap)# exit Hostname(config)# class-map RoCEv2-Cnp Hostname(config-cmap)# match access-apply RoCEv2-Cnp #配置policy-map匹配class-map完成ROCE报文的入队，控制报文进入队列5，数据报文进入队列6 Hostname(config)# policy-map RoCEv2 Hostname(config-policymap)# class RoCEv2-Cnp Hostname(config-pmap-c)# set cos 6 priority Hostname(config-pmap-c)# exit Hostname(config-policymap)# class RoCEv2-Data Hostname(config-pmap-c)# set cos 5 priority Hostname(config-pmap-c)# exit Hostname(config-policymap)# exit Hostname(config)# service-policy inputRoCEv2

配置全局MMU

Plain Text #配置全局与端口MMU水线。 Hostname(config)# mmu sample-period buffer-counter 1 Hostname(config)# mmu sample-period queue-counter 1 Hostname(config)# mmu pg-headroom set 40960 Hostname(config)# mmu usage-warn-limit set 90

配置接口ECN水线和MMU规划

Plain Text 配置下联端口ECN，并配置ECN水线，水线配置默认值，实际场景可根据业务的流量进行调整。去堆叠场景接入下联接口的PFC配置需部署在聚合接口上 Hostname(config)# interface range FHGigabitEthernet 0/1-64 Hostname(config-if-list)# qos queue 5 ecn Hostname(config-if-list)# qos queue 6 ecn Hostname(config-if-list)# qos queue 6 bandwidth maximum 50000000 Hostname(config-if-list)# wrr-queue random-detect min-threshold cell 0 18000 18000 Hostname(config-if-list)# wrr-queue random-detect min-threshold cell 5 3725 3725 Hostname(config-if-list)# wrr-queue random-detect min-threshold cell 6 3000 3000 Hostname(config-if-list)# wrr-queue random-detect max-threshold cell 0 50000 50000 Hostname(config-if-list)# wrr-queue random-detect max-threshold cell 5 20750 20750 Hostname(config-if-list)# wrr-queue random-detect max-threshold cell 6 30000 30000 Hostname(config-if-list)# wrr-queue random-detect probability 0 20 20 Hostname(config-if-list)# wrr-queue random-detect probability 5 20 20 Hostname(config-if-list)# wrr-queue random-detect probability 6 20 20 Hostname(config-if-list)# wrr-queue random-detect sample-weight 0 9 Hostname(config-if-list)# exit Hostname(config)# cnp counting enable Hostname(config)# nak counting enable 配置下联端口MMU Hostname(config)# interface range FHGigabitEthernet 0/1-64 Hostname(config-if-list)# mmu queue-threshold output unicast 0 set 25 Hostname(config-if-list)# mmu usage-warn-limit unicast 0 set 80 Hostname(config-if-list)# mmu usage-warn-limit unicast 5 set 80 Hostname(config-if-list)# mmu usage-warn-limit unicast 6 set 80 Hostname(config-if-list)# mmu usage-warn-limit pg-headroom 5 set 80 Hostname(config-if-list)# mmu headroom-threshold pg 5 set 300 Hostname(config-if-list)# mmu xoff-threshold pg 5 set 50 Hostname(config-if-list)# mmu xon-threshold-offset pg 5 set 12 Hostname(config-if-list)# mmu pg-guarantee pg 5 set 17

(1)涉及到去堆叠场景下联聚合接口场景的，MMU划分物理缓存相关的配置部署在物理成员口上，其余配置均部署在聚合接口上。

(2)注意设置合理的水线，因为不合理的水线设置带来测速打流的影响，以一组多打1（服务器A和B打服务器C）数据为例：

ECN过低，XOFF过低或者 ECN过低，XOFF过高：源端速率整体上不去，但源端两个速率不会相差太多

（出口缓存拥塞，一旦触发降速是比较痛快的过程，一旦到门限就标记，且开启ECN后不会丢包，只会进行概率标记，服务器只要配置正常就能触发CNP报文，要求源端降速下来，）

ECN过高，XOFF过低或者ECN门限过高，XOFF过高：出口会占用过多出口缓存，容易出现源端A和B 入口缓存抢缓存的情况，此时源端容易出现速率相差较多的情况，XOFF过大，可能导致其中一个源端申请不到缓存而丢包打流，XOFF过小，也可能导致很快到达XOFF水线的值而无法申请到缓存丢包而打流断开

（入口缓存拥塞触发降速是一个比较慢的过程，PFC通知上游不要转发，上游把数据放在 出口缓存中，且入口缓存时拥塞是会丢包的，所以我们一般是希望优先触发ECN）

配置全局PFC报文采样时间以及死锁检测

Shell #配置全局PFC报文采样时间以及死锁检测 Hostname(config)# priority-flow-control counting-interval 1 Hostname(config)# priority-flow-control deadlock cos-value 5 detect 10 recover 100 Hostname(config)# priority-flow-control deadlock limit frequency 3 period-second 20 Hostname(config)# priority-flow-control deadlock limit cos-value 5 enable rx Hostname(config)# priority-flow-control deadlock counting-interval 1 #配置所有端口的5队列PFC，去堆叠场景接入下联接口的PFC配置需部署在聚合接口上 Hostname(config)# interface list FHGigabitEthernet 0/1-128 Hostname(config)# mls qos trust dscp Hostname(config)# priority-flow-control nodrop 5 on Hostname(config)# priority-flow-control deadlock cos-value 5 enable

# 二、AILB方案配置方法

## 1、背景

传统负载均衡方案的弊端

AIGC算力网络具备一种显著的流量特征：不同源到达相同目的的流数量少，但每条流数据特别大，因此，传统的负载均衡方案在AIGC网络中难以发挥作用（传统负载均衡是根据流数据包的特征字段进行负载分担选路，是一种逐流负载分担机制，这种机制是将数据包的特征字段（比如源MAC、目的MAC、IP五元组信息）作为hash因子，通过hash算法生成hash-key值，然后根据hash-key值在负载分担链路中选取一条成员链路对数据包进行转发，传统负载均衡没有考虑负载分担中各成员链路的利用率，从而会出现成员链路之间的负载分档不均衡，所以当面对数据量少且每条流数据特别大的AIGC场景时会加剧所选成员链路的拥塞。

AILB原理概述

AILB在接入端基于路由前缀或者出口分类路由，在正常运行时，特定分类的路由只能往指定链路转发，在链路异常时，该链路承载的转发流量，能够均匀散列到所有可用链路。

换言之：AILB方案能实现一主多备的效果，正常情况下流量只走主链路，当主链路拥塞时切换到其他备份链路去，那么他是如何实现的呢？

一主：在LEAF-SPINE设备建立BGP邻居时传递BGP TAG、DOMAIN-ID、MEMBER-ID等属性在控制层控制路由选路计算出一条主路径，

多备：在上述BGP控制层面通过TAG等属性宣告主链路后，其余有宣告该网段的路由都将是备份路由，主链路也不会和其 他路由形成多路径等。当主链路质量拥塞时，会依据DMS动态负载均衡原理选择出备份链路转发。

## 2、AILB配置方法

下面以如下组网拓扑为例，讲解AILB 实现”一主“时，设备上的规划逻辑和配置方法

AILB的目标是：再可达的所有链路中，选出一条路作为主。其余可达的链路作为备。

DOMAIN：标识一个目的域的ID，设备规划DOMAIN时，访问一个目的域可达的链路都可以划入一个DOMAIN 域

MEMBER-ID：同一个目的域内 标识不同物理链路的ID的，AILB选路就是为了再同一个DOMAIN域内选出一个成员链路MEMBER ID作为主

TAG：用来标识不同服务器的TAG，TAG作为AILB选主链路的MEMBER-ID的输入项，每个TAG不一样，经过计算后选出来的MEMEBER-ID也不一样。达到去往不同的目的地址，使用不同的主链路的效果。

### （1）网络拓扑和地址规划

| 设备-1 | 接口 | IP-1 | IP-2 | 接口 | 设备-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPINE1 | FH0/1 | 172.16.1.1/30 | 172.16.1.2/30 | FH0/1 | LEAF1-1 |
|  | FH0/2 | 172.16.1.5/30 | 172.16.1.6/30 | FH0/2 | LEAF1-1 |
|  | FH0/3 | 172.16.1.9/30 | 172.16.1.10/30 | FH0/1 | LEAF1-2 |
|  | FH0/4 | 172.16.1.13/30 | 172.16.1.14/30 | FH0/2 | LEAF1-2 |
|  | FH0/5 | 172.16.1.17/30 | 172.16.1.18/30 | FH0/1 | LEAF2-1 |
|  | FH0/6 | 172.16.1.21/30 | 172.16.1.22/30 | FH0/2 | LEAF2-1 |
|  | FH0/7 | 172.16.1.25/30 | 172.16.1.26/30 | FH0/1 | LEAF2-2 |
|  | FH0/8 | 172.16.1.29/30 | 172.16.1.30/30 | FH0/2 | LEAF2-2 |
| SPINE2 | FH0/1 | 172.16.2.1/30 | 172.16.2.2/30 | FH0/3 | LEAF1-1 |
|  | FH0/2 | 172.16.2.5/30 | 172.16.2.6/30 | FH0/4 | LEAF1-1 |
|  | FH0/3 | 172.16.2.9/30 | 172.16.2.10/30 | FH0/3 | LEAF1-2 |
|  | FH0/4 | 172.16.2.13/30 | 172.16.2.14/30 | FH0/4 | LEAF1-2 |
|  | FH0/5 | 172.16.2.17/30 | 172.16.2.18/30 | FH0/3 | LEAF2-1 |
|  | FH0/6 | 172.16.2.21/30 | 172.16.2.22/30 | FH0/4 | LEAF2-1 |
|  | FH0/7 | 172.16.2.25/30 | 172.16.2.26/30 | FH0/3 | LEAF2-2 |
|  | FH0/8 | 172.16.2.29/30 | 172.16.2.30/30 | FH0/4 | LEAF2-2 |

### （2）LEAF设备-TAG规划原则

一组去堆叠设备一致，针对LEAF接入的同一个网段的不同IP划分不同的TAG，并依次递增。在上述截图中操作为：

在LEAF1-1 LEAF2-1上针对64台 服务器的第一张网卡192.168.1.1 192.168.1.2 192.168.1.64规划TAG是1，2，3，4，，64

同样LEAF1-2  LEAF2-2针对针对64台 服务器的第二张网卡192.168.2.1 192.168.2.2 192.168.1.64规划TAG是1，2，3，4，，64

Plain Text LEAF1-1 LEAF2-1 ip prefix-list 1 seq 1 permit 192.168.1.1/32 ip prefix-list 2 seq 2 permit 192.168.1.2/32 ....... ip prefix-list 64 seq 4 permit 192.168.1.64/32 route-map map1 permit 1 match ip address prefix-list 1 set tag 1 route-map map1 permit 2 match ip address prefix-list 2 set tag 2 ....... route-map map1 permit 3 match ip address prefix-list 64 set tag 64

Plain Text LEAF1-2 LEAF2-2 ip prefix-list 1 seq 1 permit 192.168.2.1/32 ip prefix-list 2 seq 2 permit 192.168.2.2/32 ....... ip prefix-list 64 seq 4 permit 192.168.2.64/32 route-map map1 permit 1 match ip address prefix-list 1 set tag 1 route-map map1 permit 2 match ip address prefix-list 2 set tag 2 ....... route-map map1 permit 3 match ip address prefix-list 64 set tag 64

### （3）LEAF设备-DOMAIN-MEMBER-ID规划原则

LEAF上联SPINE都划入一个DOMAIN中，连接SPINE的不同链路归属不同MEMBER-ID

Shell LEAF1-1配置：针对上联的SPINE1 SPINE2 都规划到domain-id是1中，不同链路归属不同的MEMBER-ID，8个互联链路分别是1-8，同理其他LEAF设备，把IP替换成互联IP即可 router bgp 65011 neighbor SPINE peer-group neighbor SPINE remote-as 64701 neighbor 172.16.1.1 peer-group SPINE neighbor 172.16.1.5 peer-group SPINE neighbor 172.16.1.9 peer-group SPINE neighbor 172.16.1.13 peer-group SPINE neighbor 172.16.1.17 peer-group SPINE neighbor 172.16.1.21 peer-group SPINE neighbor 172.16.1.25 peer-group SPINE neighbor 172.16.1.29 peer-group SPINE neighbor 172.16.1.1 domain 1 member-id 1 neighbor 172.16.1.5 domain 1 member-id 2 neighbor 172.16.1.9 domain 1 member-id 3 neighbor 172.16.1.13 domain 1 member-id 4 neighbor 172.16.1.17 domain 1 member-id 5 neighbor 172.16.1.21 domain 1 member-id 6 neighbor 172.16.1.25 domain 1 member-id 7 neighbor 172.16.1.29 domain 1 member-id 8

规划好的tag等属性需要通过BGP宣告路由时携带传递出去，通过BGP全局下部署send-tag-community send-community both等命令将属性宣告

Plain Text router bgp 65011 bgp bestpath select-domain-member-tag backup 63 address-family ipv4 neighbor SPINE route-map map1 neighbor SPINE send-tag-community redistribute arp-host route-map map1 neighbor Spine send-community both

### （4）SPINE设备-DOMAIN-MEMBER-ID规划原则

SPINE：针对一组去堆叠设备或者说能通过不同LEAF交换机能到达同一台服务器的网口的交换机的，划入到一个DOMAIN中，并针对该DOMAIN互联的所有链路划分不同的MEMBER-ID，如SPINE去往64台服务器的所有网卡1，需要通过LEAF1-1和LEAF2-1可达，所以在SPINE上将LEAF1-1和LAEF2-1划入到一个DOMAIN，并和LEAF1-1和LEAF2-1的所有链路规划不同的MEMBER-ID

Plain Text SPINE1设备，针对LEAF1-1 和LEAF2-1划入domain 1，member-id规划1-4，将LEAF1-2 和LEAF2-2划入domain 2，member-id规划1-4,同理其他LEAF设备，把IP替换成互联IP即可 SPINE1(config)# router bgp 64701 neighbor 172.16.1.2 peer-group LEAF1-1 neighbor 172.16.1.6 peer-group LEAF1-1 neighbor 172.16.1.18 peer-group LEAF2-1 neighbor 172.16.2.22 peer-group LEAF2-1 neighbor 172.16.1.10 peer-group LEAF1-2 neighbor 172.16.1.14 peer-group LEAF1-2 neighbor 172.16.1.26 peer-group LEAF2-2 neighbor 172.16.1.30 peer-group LEAF2-2 neighbor 172.16.1.2 domain 1 member-id 1 neighbor 172.16.1.6 domain 1 member-id 2 neighbor 172.16.1.18 domain 1 member-id 3 neighbor 172.16.2.22 domain 1 member-id 4 neighbor 172.16.1.10 domain 2 member-id 1 neighbor 172.16.1.14 domain 2 member-id 2 neighbor 172.16.1.26 domain 2 member-id 3 neighbor 172.16.1.30 domain 2 member-id 4

规划好的tag等属性需要通过BGP宣告路由时携带宣告出去，通过BGP全局下部署send-tag-community send-community both等命令将属性宣告

SQL router bgp 65011 bgp bestpath select-domain-member-tag backup 63 address-family ipv4 neighbor LEAF1-1 send-tag-community neighbor LEAF1-2 send-tag-community neighbor LEAF2-1 send-tag-community neighbor LEAF2-2 send-tag-community neighbor LEAF1-1 send-community both neighbor LEAF1-2 send-community both neighbor LEAF2-1 send-community both neighbor LEAF2-2 send-community both

### （5）AILB一主选路原理逻辑

在规划了当路由携带大于0的Tag值、路由源邻居为直连EBGP邻居，且邻居也分配了Domain成员ID的情况下，软件会优先选举满足Tag值和Domain成员ID值组合 条件的路由。也就是如上做了如上的TAG、MEMBER-ID、DOMAIN-ID规划后，交换机是如何控制的选路呢？条件如下：

（所属源邻居的成员ID值 – 1）==（（Tag值 - 1）%（所属源邻居Domain的有效成员ID总数量））

该公式计算逻辑为：我们通过针对不同目的地址的TAG和所属源邻居DOMAIN有效成员ID总数量，计算出：所属源邻居的成员ID，通过公式右边计算出一个值后，得出公式左边所属源邻居的成员ID值，即确定设备上选路的主链路

以SPINE1设备针对第15台服务器网卡1（192.168.1.15）举例：SPINE1选择的去往192.168.1.15的主链路将会是哪一条呢？

A、SPINE1收到邻居LEAF1-1和LEAF2-1宣告的针对192.168.1.15的TAG标签为15，而SPINE1所属源邻居的DOMIAIN有效成员ID总数量是4（LEAF1-1 LEAF2-1在一个DOMAIN，一共4根链路互联，故所属源邻居Domain的有效成员ID总数=4）所以公式的右边为（15-1）%4=2

B、公式右边计算为2，所以针对公式左边（（所属源邻居的成员ID值 – 1））=2，即：所属源邻居的成员ID是2+1=3，所以最终SPINE1上针对192.168.1.15选路即选择成员ID是3的那条链路，即同LEAF2-1互联的第一根线路

### （6）DMS配置讲解

#### A、切换备份链路的逻辑

上文我们配置好TAG等属性后，默认数据只走主链路，但当主链路拥塞时，会切换到其他备份路径，那么交换机是如何判断主链路质量是好还是坏，并决定切换备份路径的呢？对应的判断逻辑是：

判断逻辑1：

SQL IF 主链路质量primary_quality <= threshold IF 主链路质量primary_quality + cost >= 备选路径质量Alternate_quality + bias 流量继续走主链路 ELSE ( primary_quality + cost < 备选路径质量Alternate_quality + bias) 流量走备选路径 ENDIF ELSE (primary_quality > threshold) 流量继续走主链路 ENDIF

里面的threshold、bias参数的值，对应到CLI命令中配置的

dms [ threshold threshold-value ] [ cost cost-value ] [ bias bias-value ] [flowlet-gap-time flowlet-gap-time-value ]

一句话概括就是：

当主链路的质量值始终大于cli配置的threshold阈值时始终走主链路

当主链路的质量值小于cli配置的threshold阈值时，通过公式判断主链路质量值+cost 和备链路质量值+bias的数值哪个大，哪个质量值大，走哪个

判断逻辑2：

切换备份链路的前提是：同一个流的两个数据包到达设备的时间间隔比设备上的所有备链路的转发时延要高

基于上一步判断逻辑1，我们知道：当主链路质量值小于cli配置的threshold阈值，且主链路质量+cost小于备链路质量值+bias值时，此时意味着主链路已经出现拥塞，需要切换到备链路的情况，那么此时依据的DLB动态负载均衡原理，此时需要考虑报文的乱序问题，因为当切换到备份链路时，可能出现同一条数据流的两个数据包，第一个数据包走主链路，第二个数据包因主链路质量计算值小切换到备份链路后，第二个数据包先到达对端导致报文乱序的问题。所以当AILB方案要求：前后两个数据包到达设备时间间隔大于任意备份链路的转发时延时才能切换到备份链路，那么无论选择哪条链路，第一个数据包已经转发到达对端后，第二个数据包还没到设备，这样就一定不会出现乱序问题，如果前后两个数据包到达设备时间间隔小于 任意备份链路的转发时延时，此时仍走主链路

（DLB动态负载均衡原理详细可参考如下文档）负载均衡技术原理及典型场景优化方法.pdf.pdf

举例说明

以默认配置dms threshold 2 cost 1 bias 0 flowlet-gap-time 100为例
1、当一条新流量走一主多备路由时：主链路质量小于等于2时判断，如果备选路径中有质量为4或者大于4的，就会切换到备选路径，此时按照DLB的eligible逐流均衡的方式选择备选中的一条路径。

2、当一条持续流量走一主多备路由时，如果这条流量中的两个数据包时间间隔△t >= flowlet-gap-time 100ms：主链路质量小于等于2时判断，如果备选路径中有质量为4或者大于4的，就会切换到备选路径，此时按照DLB的eligible逐流均衡的方式选择备选中的一条路径。

3、当一条持续流量走一主多备路由时，如果这条流量中的两个数据包时间间隔△t < flowlet-gap-time 100ms：不会重新选路，流量依旧走主路径。

Plain Text ip-ref-dynamic-profile mode eligible sampling-weight total_qsize 45 port_loading 55 avg-port-loading min 8600 avg-total-qsize exp 7 min 12700 max 254000 dms cost 2 flowlet-gap-time 128

#### B、链路质量值计算的公式

上文我们提及到：判断主链路是否拥塞切换备链路时主要依靠主链路的质量值，并给出了比较公式，但是主链路质量的值，具体是多少，是如何计算出来的呢？

出口质量quality与三个质量参数有关（主链路和备份链路为同一个计算公式），每个参数是数值为[0, 7]，这个三个参数为：

avg-port-loading：出口带宽占用

avg-total-qsize：MMU的Queue Size，ITM0 + ITM1中排队的数据包。

avg-itm-qsize：端口对应MMU的Queue Size，在ITM0或者ITM1中排队的数据包。

三个参数根据比例计算出出口质量quality：

quality链路质量值= cli配置的avg-port-loading权重占比 * avg-port-loading值 + cli配置的avg-total-qsize权重占比* avg-total-qsize + cli配置的avg-itm-qsize权重占比 * avg-itm-qsize

对应到CLI的配置命令是

sampling-weight total_qsize total_qsize_weight port_loading port_loading_weight

以默认值sampling-weight total_qsize 25 port_loading 50为例，假设此时流量数量100%，但是没有占用mmu缓存：

avg-port-loading = 0，avg-total-qsize=7，avg-itm-qsize=7。

出口质量quality = 50% * avg-port-loading + 25% * avg-total-qsize + 25% * avg-itm-qsize = 0.5 * 0 + 0.25 * 7 + 0.25 * 7 = 0.25，根据sdk的quality_map，quality=2

#### C、avg-port-loading计算公式

既然主链路质量值是由avg-port-loading、avg-total-qsize、avg-itm-qsize三个参数和其权重占比计算而来的，那么这三个的取值又是如何而来的呢？

以avg-port-loading为例，其他两个avg-total-qsize和avg-itm-qsize计算过程相同：

对应到CLI命令

CLI命令：avg-port-loading [exp exponent-value][reset reset-value][min min-threshold-value][max max-threshold-valu ]

reset：对应图中的CAP_LOADING_AVERAGE，建议设置为0
exp: 对应图中的weight。weight越大，瞬时PortLoading的影响越小；反之越大。
min和max：port负载小于min时，quality为7，表示质量最好。port负载大于max时，quality为0，表示质量最差。min到max间，平均分配。10000表示100%（端口最大带宽），0表示0%（最小带宽），9800表示98%。

以默认值avg-port-loading exp 1 reset 0 min 500 max 9800为例。假设出端口速率配置为speed 100G。

1、如果出口速率为4Gb/s < min 5Gb/s，则avg-port-loading=7；

2、如果出口速率为99Gb/s > amx 98Gb/s，则avg-port-loading=0；

3、如果出口速率为60Gb/s处于min和max间，则avg-port-loading= 7 - (60 - 5) / ( (98 - 5) / 5) = 7 - 2.9 = 3.1

#### D、DMS配置模板

所以综上所属，DMS的整体配置模板即为如下配置，该配置为内部推荐配置，项目时可按照该参数取值默认部署

SQL ip-ref-dynamic-profile mode eligible sampling-weight total_qsize 45 port_loading 55 avg-port-loading min 8600 avg-total-qsize exp 7 min 12700 max 254000 dms cost 2 flowlet-gap-time 128

# 三、AILB方案主要查询命令及调优方案

Bash show ip ref dynamic-profile

调优意见：

1、优先按照推荐配置部署 2、该推荐配置在100G场景下测试得出，对于64qp和128qp，在多种拥塞场景下测试结果均可达到较好均衡效果。对于不同场景有以下建议： A、如果场景中qp较少，建议减小flowlet-gap-time数值。 B、如果场景中qp较多，建议增大flowlet-gap-time数值 C、如果端口速率为400G，建议减小flowlet-gap-time数值。